Área Departamental de Engenharia de Eletrónica e

Telecomunicações e de Computadores

2º Módulo

|  | Comunicações Digitais |
| --- | --- |

Estudo e aplicação de conceitos fundamentais sobre SCD, cifra, técninas de deteção de erros e codificação de canal.

| Autores: 48285 | Aureliu Iurcu |
| --- | --- |
| 48349 | José Silva |

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores
Semestre de Verão 2021/2022

04/07/2022

# Introdução

O foco principal deste módulo foi o desenvolvimente de programas e aplicações nas linguagens Python e C a fim de aprofundarmos os estudos e aplicar os conceitos fundamentais sobre os Sistemas de Comunicação Digital, teoria de informação, técninas de deteção de erros, técnicas de codificação de canal e aplicação de cifra.

Desenvolvimento

- Exercício 1

Neste exercício foram aprofundadas na práctica a aplicação da cifra em ficheiros de texto e de imagem. O foco apareceu na implementação das cifras de Caeser e Vernam.

A cifra de Caeser usa a técnica de deslocamente de um certo número de caractéres positivamente ou negativamente para a codificação da informação e o seu deslocamente negado para a descodificação.

A cifra de Vernam aplica a técnica do XOR com uma certa chave aleatória para a codificação dos bits e aplica exatamente a mesma técnica para a descodificação da mesma, mas com o pormenor, de a chave ter de ser necessariamente a mesma que foi usada para a codificação da informação.

Para a verificação do funcionamente correto da aplicação de cada uma das cifras foram realizados testes onde os mesmos verificam a entropia de dois ficheiros e criam o seus histogramas.

1 º Teste ( ficheiros originais):

Figura 1 - Histograma "alice29.txt" original

Figura 2 - Histograma "a.txt" original

Entropia do ficheiro “a.txt” -> 5.00507

Entropia do ficheiro “alice29.txt” -> 4.567666

2 º Teste ( ficheiros cifrados com Ceaser):

Figura 3 - Histograma "alice29.txt" cifrado com Ceaser

Figura 4 - Histograma "a.txt" cifrado com Ceaser

Entropia do ficheiro “a_ciphered_ceaser.txt” -> 4.959446

Entropia do ficheiro “alice29_ciphered_ceaser.txt” -> 4.512862

3 º Teste ( ficheiros decifrados com Ceaser):

Figura 5 - Histograma "alice29.txt" decifrado com Ceaser

Figura 6 - Histograma "a.txt" decifrado com Ceaser

Entropia do ficheiro “a_deciphered_ceaser.txt” -> 5.00507

Entropia do ficheiro “alice29_dedciphered_ceaser.txt” -> 4.567666

2 º Teste ( ficheiros cifrados com Vernam):

Figura 7 - Histograma "alice29.txt" cifrado com Vernam

Figura 8 - Histograma "a.txt" cifrado com Vernam

Entropia do ficheiro “a_ciphered_vernam.txt” -> 6.269962

Entropia do ficheiro “alice29_ciphered_ vernam.txt” -> 7.998646

3 º Teste ( ficheiros decifrados com Vernam):

Figura 9 - Histograma "alice29.txt" decifrado com Vernam

Figura 10 - Histograma "a.txt" decifrado com Vernam

Entropia do ficheiro “a_ciphered_vernam.txt” -> 5.00507

Entropia do ficheiro “alice29_ciphered_ vernam.txt” -> 4.567666

Através das figuras anteriores e as entropias de cada ficheiro em causa podemos observar alguns aspetos importantes e específicos de cada técnina de cifragem:

- Todos os ficheiros decifrados por qualquer uma das técnicas irão coincidir com o seu ficheiro original, tanto em termos de histograma como em termos de entropia o que leva a concluir que não existiu nenhum erro no processo

- Aplicando a cifra de Ceaser na codificação de qualquer um dos ficheiros, o seu histograma vai se manter igual no seu eixo das ordenadas (occorências) enquanto que no eixo das abcissas (caractér) irá mudar pois todos os carácteres sofreram um deslocamento.

- Aplicando a cifra de Vernam na codificação o histograma do ficheiro irá mudar completamente criando um histograma muito mais equilibrado, sendo isso explicado pelo XOR feito dos bits de dados com a chave gerada aleatóriamente, o memso acontece com a entropia que é explicada pelo memso fator. Na aplicação dessa cifra garantimos que os caractéres que irão ser codificados irão ter aproximadamente a mesma ocorrência.

Na análise dos exemplos anteriores podemos concluir que é possível ter segurança perfeita num cenário em que é usado a cifra de Vernami e a chave gerada na codificação do memso seja enviada por um canal seguro.

- Exercício 2

Neste exercício foram aprofundadas técnicas de deteção de erros, que na práctica resumiu-se no estudo e aplicação do CRC (Cyclic Redundancy Check).

Para o aprendizado do mesmo foram realizados os métodos “crc_file_compute” e “crc_file_check”, onde o “crc_file_compute” irá ser utilizado para a criação do cabeçalho do ficheiro com o seu respetivo CRC calculado, e a função “crc_file_check” que irá fazer a verificação de integridade do ficherio usando para este efeito o CRC recebido no cabeçalho do ficheiro.

Para ser testado o correto funcionamento das funções foi realizada uma função auxiliar que injeta uma certa quantidade de erros no ficheiro que simulamente passou pelo emissor, canal e que no momento se encontra nas mãos do recetor.

Dessa forma foi realizada uma função main de teste que cria os ficheiros com a taxas de erros de (0%, 0.01%, 0.1%, 0.5%, 1% e 5%).

Usando um CRC32 conseguimos obervar os seguintes resultados

Figura 11 - CRC Test

Analisando a figura podemos concluir que no uso de um CRC32 consegue detetar erros em qualquer que seja a percentagem de erros presentes no ficheiro.

- Exercício 3

O objetivo do exercício em causa foi o entendimento e a correta implementação dos métodos de codificação de canal baseado nas técnincas de NRZU (Non return to zero unipolar), e PSK (Phase Shift Keying).

Para se conseguir alcançar o objetivo foram implementadas as funções “NRZU_Coder”, “PSK_Modulator”, “NRZU_Decoder” e “PSK_Demodulator”.

Todas as funções mencinadas anteriormente têm o foco da transformação de sinal digital em sinal analógico e vice_versa.

Para tal temos as fuções “NRZU_Coder” e “NRZU_Decoder”  que tranformam o sinal digital em pulsos quadrados e as funções “PSK_Modulator” e “PSK_Demodulator” que passam o sinal digital para ondas sinusoidais. Sendo as ondas quadradas ou sinusoidais irão ser posteriormente da mesma forma enviados pelo canal.

Para o teste dos métodos mencionados anteriormente foram criadas duas funções auxiliares “rect_pulse_presentation” e  “sinusoidal_pulse_presentation” que apresentam uma sequência de bits usando o formato NRZU  e PSK respetivamente, as funções em causa também tem parâmetros que especificam a variância da amplitude e o ruído associado ao canal que ajudam a simular um certo canal de transmissão de dados.

No teste realizado foi usada a sequência binária b’10110001’. Os resultados simulando um canal perfeito, com com 75 amostras por bit com amplitude de 5V para o NRZU e amplitude máxima e frequência de 2V para a onda PSK estão apresentados nas figuras abaixo.

Figura 12 - NRZU

Figura 13 - PSK

Foram também realizados testes que simulam canal ruidoso e com variância na amplitude.

Os mesmos estão apresentados a seguir.

Teste 1 (alpha = 1 && n(t)  in -0.8..0.8):

Figura 14 - PSK with noise

Figura 15 - NRZU with noise

Teste 2 (alpha < 1 && n(t)  = 0):

Figura 16 - NRZU with amplitude variance and no noise

Figura 17 - PSK with amplitude variance and no noise

Através dos exemplos apresentados anteriormente podes chegar as seguintes conclusões:

- Caso a variância ultrapasse a metade da amplitude no sinal NRZU irá existir uma troca de 50% dos bits uma vez que apenas os bits iguais a 0 serão descodificados com sucesso enqunto que no sinal PSK a chance de erra um bit caso a variância aumenta não é tão grande desde a mesma não seja grande demais.

- Em termos do ruído podemos concluir que quanto maior o ruído maior a chance de um bit ser mal descoficado, aplicando-se isto para qualquer que seja o canal de transmissão.

- Exercício 4

Neste exercício o pricipal objetivo foi aprender a criar um SCD na práctica onde consigamos detetar o emissor, canal e o recetor.

O exercício consiste na criação de uma conexão entre dois dispositiovos, em que no caso específico seria entre um Arduino e um PC em que o Arduino é o emissor que estaria conectado ao PC, que é o nosso emissor, através de um cabo USB que seria o nosso canal.

A conexão física está apresentada na figura abaixo

Figura 18 - Conexão física entre o Arduino e o PC

Para conseguirmos enviar dados do Arduino para o PC foi usado o IDE Arduino para o controlo da informação presente no mesmo e a linguagem Python para o controlo da informação recebida no PC.

O processo foi dividido em 3 fases:

- Criação de um programa em Arduino que envia uma sequência de 3 Strings (“Begin”, “Processing data...” e “Finished”) com um delay de 1s entre o envio de cada uma delas.

- Configuração do canal de transmissão do Arduino

Figura 19 - Conexão ao canal de transmissão de dados COM3

- Criação de um programa usando a linguagem Python e a biblioteca serial. O programa em Python tem como objetivo ler os dados transmitidos pelo Arduino e excrever os mesmos na consola. A biblioteca serial é usada para possibilitar a conexão ao Arduino através do canal acima mencionado

Nas figuras a seguir demostrasse o correto funcionamento que comprova a conexão entre os dois dispositivos .

Figura 20 - Texto apresentado na consola logo após o inicio do programa

Figura 21 - Texto apresentado na consola 1s após o envio de "Begin"

Figura 22 - Texto apresentado na consola 1s após o envio de "Processing data..."

Conclusão

Durante a realização desse módulo, fomos capazes de aplicar conceitos fundamentais sobre SCD, cifra, codificação de canal, implementação de códigos de controlo de erros, desempenho de sistemas de transmissão digital, ao nível físico com código de linha e modulação digital, sem esquecer a manipulação de dados e a interação com a plataforma Arduíno. Acreditamos que após a realização desse módulo somos capazes de selecionar e aplicar códigos detetores e corretores de erros; reconhecer, identificar e aplicar as principais técnicas de codificação de dados com e sem perda, de acordo a matéria lecionada; e projetar e realizar sistemas que incluam comunicação digital entre dispositivos. Sem dúvidas que a resolução dos exercícios deste módulo serviu para a consolidação da segunda parte da matéria, que agora, temos muito maior domínio. Não obstante, não nos foi possível cumprir o desafio de realizar todos os exercícios propostos pelo enunciado, quer seja pela necessidade da utilização de conteúdos que não chegamos a implementar no módulo anterior, ou por não termos conseguido resolvê-los a tempo da data da entrega. Procuramos adotar as melhores soluções para as questões contidas no módulo em questão, apesar de nem todas serem as melhores do ponto de vista das complexidades (espaciais e temporais). Em suma, foi um módulo bastante desafiador, e fomos capazes de cumprir a maioria dos requisitos impostos, aplicando devidamente os conceitos aprendidos nas aulas